济南宏泰食品机械有限公司果蔬深加工设备生产项目

竣工环境保护验收会验收组意见

2018年03月03日，济南宏泰食品机械有限公司在济南市章丘区组织成立了验收工作组，召开了济南宏泰食品机械有限公司果蔬深加工设备生产项目竣工环境保护验收会。验收工作组（名单附后）由建设单位（济南宏泰食品机械有限公司）、验收监测单位（山东正泽检测技术有限公司）、环评单位（山东民通环境安全科技有限公司）等单位的代表和3名专家组成。验收工作组根据济南宏泰食品机械有限公司果蔬深加工设备生产项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容；会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容：

济南宏泰食品机械有限公司在济南市章丘区刁镇潘家村北外环北侧投资建设济南宏泰食品机械有限公司果蔬深加工设备生产项目。项目总投资256万元，项目总用地3000平方米，租赁现有厂房、仓库、办公室进行生产，年产果蔬深加工设备1000台。

2、项目环评审批及建设过程

2017年7月济南宏泰食品机械有限公司委托山东民通环境安全科技有限公司对该项目进行环境影响评价。《济南宏泰食品机械有限公司果蔬深加工设备生产项目环境影响报告表》于2017年08月07日通过济南市章丘区环境保护局审批（章环报告表[2017]172号）。

2017年9月14日-15日该公司委托山东正泽检测技术有限公司对该项目进行了验收监测。

3、实际投资

本项目实际总投资256万，其中环保投资8.5万元。

4、验收范围

本次验收范围为济南宏泰食品机械有限公司果蔬深加工设备生产项目所涉及的建设内容和环保措施。

二、工程变动情况

本项目建设内容与污染治理措施均严格按照环评报告及环评批复要求进行建设，无任何变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

该项目产生的废水为生活污水,产生量为0.8m3/d,污染物主要为COD,氨氮。项目生活污水排入厂区化粪池，作为农家肥定期清运至农田，不外排。

（二）废气

有组织废气：项目运营过程中产生的有组织废气主要为激光切割机切割过程中产生的切割粉尘。在切割机处设布袋除尘器收集处理切割粉尘，经处理后由1根15米高排气筒高空排放。

无组织废气：项目运营过程中产生的无组织排放废气主要是未收集的焊接烟尘及未收集的切割粉尘。生产车间内设置移动式布袋除尘器收集焊接烟尘，少量未经收集的焊接烟尘以无组织形式排放；少量未经收集的切割粉尘以无组织形式排放。

（三）固体废物

本项目运营过程中产生的固废主要包括下脚料、焊渣、布袋收集的粉尘、废机油、废切削液和职工生活垃圾。

下脚料、焊渣、布袋收集的粉尘，由企业收集后外售至资源回收单位。废机油、废切削液，由有危险废物处理资质的单位进行专业处置。生活垃圾，集中收集，由环卫部门按时清运。

（四）噪声

项目营运期噪声主要来源于切割机、剪板机、折弯机、锯床、铣床、车床、焊机等设备在生产过程中产生的噪声等。采取如下措施：选择低噪声设备；设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料；设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用；高噪声设备合理布置，尽量远离厂界和办公区；加强厂房门窗密闭性；各机械安装时加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

（五）环境风险

编制了环境风险应急预案，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废气：

有组织废气：项目运营过程中产生的有组织废气主要为激光切割机切割过程中产生的切割粉尘。在切割机处设布袋除尘器收集处理切割粉尘，经处理后由1根15米高排气筒高空排放。

无组织废气：项目运营过程中产生的无组织排放废气主要是未收集的焊接烟尘及未收集的切割粉尘。生产车间内设置移动式布袋除尘器收集焊接烟尘，少量未经收集的焊接烟尘以无组织形式排放；少量未经收集的切割粉尘以无组织形式排放。

有组织废气中颗粒物的最高排放浓度为6.8mg/m³，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”排放浓度限值要求。无组织废气中总悬浮颗粒物（TSP）的最高排放浓度为0.412mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放厂界浓度限值要求；

2、废水：

项目无生产废水排放，产生的废水主要是生活污水，生活污水排入化粪池由附近居民定期清掏用于农田施肥。

3、噪声

项目营运期噪声主要来源于切割机、剪板机、折弯机、锯床、铣床、车床、焊机等设备在生产过程中产生的噪声等。采取如下措施：选择低噪声设备；设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料；设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用；高噪声设备合理布置，尽量远离厂界和办公区；加强厂房门窗密闭性；各机械安装时加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。厂界环境噪声（昼间）检测值为（56.9-59.5）dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、固体废物

本项目运营过程中产生的固废主要包括下脚料、焊渣、布袋收集的粉尘、废机油、废切削液和职工生活垃圾。

下脚料、焊渣、布袋收集的粉尘，由企业收集后外售至资源回收单位。废机油、废切削液，由有危险废物处理资质的单位进行专业处置。生活垃圾，集中收集，由环卫部门按时清运。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目建设前期环境保护审批手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，无重大变动，具备正常运行条件。项目主要污染物排放满足环评批复标准要求。企业建立了环境管理制度。项目建设及调试运行期间，无环境投诉、违法或处罚记录等。

综上所述，济南宏泰食品机械有限公司果蔬深加工设备生产项目环保手续齐全，监测的主要污染物可达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、后续要求与建议

1、加强激光切割、焊接等生产过程中含粉尘的收集，做好环保设备维护和保养，确保环保设施正常运转，并使污染物实现长期稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

生活污水排入化粪池处理，定期清运堆肥，不外排。化粪池要做好防渗措施，防止污染水环境。

2、生产厂区要细化分区，规范物料的存储，生活垃圾及时清运。对厂区内产生的废机油、废切削液等危险废物进行规范暂存、处置，规范设置标识牌、危废台账、管理制度等内容。

3、加强对噪声设备的维护、保养，确保后续生产过程中厂界噪声达标排放。

4、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。进一步健全环保管理部门、人员，加强对环保管理人员环保设施运行管理的培训，提高员工的环保意识。

5、严格落实各项环保管理制度，制定自行监测计划，定期开展自行监测。落实环境风险防范措施，提高应对突发环境风险事件的能力。

6、按关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定，噪声和固废环保设施经主管环保部门验收后，项目可正式投入生产运行。

- 七、验收组人员信息

验收组人员信息见验收组成员名单表。

济南宏泰食品机械有限公司

2018年03月03日